Atividade Avaliativa – Internet das Coisas (IoT)

Sensor de Proximidade com Ultrassônico com Três Pinos

Objetivo: O objetivo dessa atividade é utilizar um sensor de ultrassom com 3 pinos (um tipo específico de sensor) para medir a distância de um objeto e acionar um buzzer ou LED sempre que o objeto estiver a uma distância pré-determinada.

Componentes necessários:

- Arduino Uno.

- Sensor de ultrassom (com 3 pinos). Aqui, geralmente, estamos falando de um sensor de proximidade simples com apenas os pinos VCC, GND e OUT.

- LED ou Buzzer.

- Resistor de 220Ω (para o LED).

- Fios de conexão.

- Protoboard.

Conceito do Sensor de Ultrassom com 3 Pinos:

Diferente do sensor HC-SR04, que possui 4 pinos (VCC, GND, Echo, Trig), este tipo de sensor geralmente é mais simples e tem 3 pinos. O pino OUT gera um sinal digital que indica se há um objeto próximo. Esse sinal é usado para medir a proximidade.

Montagem do Circuito:

#### 1. Conectando o Sensor Ultrassônico (com 3 pinos):

O sensor de ultrassom de 3 pinos geralmente tem os seguintes pinos:

- VCC: Alimentação de 5V.

- GND: Terra (GND).

- OUT: Pino de saída que gera um sinal digital (ALTO ou BAIXO), indicando a presença de um objeto dentro de uma faixa de distância pré-determinada.

Conectando o Sensor Ultrassônico ao Arduino:

- VCC: Conecte o pino VCC do sensor ao pino 5V do Arduino.

- GND: Conecte o pino GND do sensor ao pino GND do Arduino.

- OUT: Conecte o pino OUT do sensor a um pino digital do Arduino, como o pino 7.

#### 2. Conexão do LED ou Buzzer:

Agora, vamos conectar um LED ou Buzzer para ser acionado quando o sensor detectar um objeto próximo.

- LED:

  - Conecte o anodo (pino maior) do LED ao pino digital 13 do Arduino (pode ser outro pino digital).

  - Conecte o catodo (pino menor) do LED ao GND do Arduino, passando por um resistor de 220Ω (entre o LED e o GND).

- Buzzer:

  - Conecte o terminal positivo do Buzzer ao pino digital 13 do Arduino (pode ser outro pino digital).

  - Conecte o terminal negativo do Buzzer ao GND do Arduino.

Explicação do código:

Utilize a explicação para tentar construir o código você mesmo.

- Configuração dos pinos: Definimos o pino de leitura do sensor (pino 7) como entrada e o pino de controle do LED/Buzzer (pino 13) como saída.

- Leitura do sensor: O sensor de proximidade retorna um valor HIGH (se o objeto estiver perto) ou LOW (se o objeto estiver distante).

- Ação do LED/Buzzer: Se o valor do sensor for HIGH, o LED acende ou o Buzzer soa. Caso contrário, o LED apaga ou o Buzzer desliga.

- Monitor Serial: O código também imprime o valor lido do sensor no Monitor Serial para depuração. Isso ajuda a visualizar quando o sensor detecta um objeto.